LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

HUKUM KIRCHOFF

- Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik mampu:

E6.8.1. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff I melalui simulasi dengan tepat

E6.8.2. Membuktikan konsep hukum Kirchhoff II melalui simulasi dengan tepat

E6.8.3. Menghitung besar tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkaian berdasarkan hukum kirchoff minimal 2 rangkaian dengan benar

- Petunjuk Pengisian

- Siapkan alat yang anda butuhkan

- Baca dan ikuti setiap langkah kegiatan dalam LKPD ini

- Berdiskusilah bersama temanmu sebelahmu untuk menyelesaikan tugas-tugas pada LKPD ini.

- Gambarlah rangkaian yang akan diselesaikan pada buku catatan DDTK

- Tuliskan hasil perhitungan teori Hukum Kirchoff pada buku catatan DDTK

- Upload hasil simulasi pada aplikasi EveryCircuit di Google Classroom

- Tanyakan kepada Guru apabila ada hal yang belum dipahami

- Kegiatan Peserta Didik

KEGIATAN 1

Bacalah materi dasar Hukum Kirchoff pada Google Classroom, setelah itu perhatikan permasalahan Hukum Kirchhoff I berikut ini:

Pada sebuah rumah semula terpasang MCB 4A dan terhubung dengan beberapa beban. Seiring berjalan waktu pemilik rumah melakukan penambahan beban listrik berupa peralatan rumah tangga. Suatu saat menambahkan beban yang terhubung MCB pada kWh meter “Trip”. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi?

  - Melakukan Simulasi Masalah

Untuk menjawab hal tersebut, kita lakukan simulasi berikut ini dengan menambahkan beban satu persatu sesuai tabel!

Isikan data nilai arus yang dalam satuan Ampere (A) bukan miliampere (mA)

| No | Beban | I1 | I2 | I3 | I4 | Is (Arus yg melalui MCB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 |  |  |  |  |  |
| 2 | R1 dan R2 |  |  |  |  |  |
| 3 | R1, R2, dan R3 |  |  |  |  |  |
| 4 | R1, R2, R3, dan R4 |  |  |  |  |  |

* Upload hasil simulasi no 4 pada google clasroom

  - Menyimpulkan Hasil Simulasi

Setelah melakukan percobaan diatas, jawablah pertanyaan berikut:

- Bagaimana hubungan antara I1, I2, I3, dan I4 terhadap Is?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Pada upgrade keberapa MCB akan trip, dan mengapa MCB bisa Trip? Dan Mengapa MCB tersebut Trip?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

KEGIATAN 2

Permasalahan penerapan hukum Kirchhoff II:

Sebuah lampu LED dapat diatur kecerahannya dengan dihubungkan pada resistor variable. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?

Untuk menjawab hal tersebut buatlah simulasi rangkaian berikut ini pada aplikasi EveryCircuit!

Kemudian ubahlah nilai R1 sesuai tabel berikut dan isikan datanya:

| No | R1 | V1 | Vled | Vs | Nyala LED (Mati/Redup/Terang/Meledak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1k Ω |  |  |  |  |
| 2 | 700 Ω |  |  |  |  |
| 3 | 500 Ω |  |  |  |  |
| 4 | 300 Ω |  |  |  |  |
| 5 | 100 Ω |  |  |  |  |
| 6 | 50 Ω |  |  |  |  |

Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut:

- Bagaimana hubungan antara V1 dan V2 terhadap Vs?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

- Berdasarkan hasil percobaan, apa yang menyebabkan kecerahan LED berubah? Dan mengapa semakin kecil R1 LED semakin terang?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

KEGIATAN 3

SOAL LEVEL 1

Setelah memahami konsep Hukum Kirchoff I pada Simulasi Pertama selesaikanlah permasalahan hukum kirchoff berikut ini

| - Berapa nilai I2? | - Berapa nilai I3? |
| --- | --- |

SOAL LEVEL 2

Kerjakanlah soal berikut ini dan buatlah simulasinya pada aplikasi EveryCircuit untuk membuktikan kebenaran perhitungan anda!

| - Tentukan nilai Is, I1 dan I2! | - Tentukan nilai Is, I1, I2, dan I3! |
| --- | --- |
| - Tiga buah motor DC diangkai secara parallel, bila diketahui setiap motor memiliki hambatan dalam 250Ω, 200Ω, dan 150Ω berapakah total arus yang menalir bila diberi tegangan 12V? |  |

KEGIATAN 3

Setelah memahami konsep Hukum Kirchoff II pada kegiatan 2, selesaikanlah permasalahan hukum kirchoff berikut ini dan buatlah simulasinya pada aplikasi EveryCircuit untuk membuktikan kebenaran perhitungan anda!

SOAL LEVEL 1

| - Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut! | - Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut! |
| --- | --- |

SOAL LEVEL 2

| - Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1 dan R2 rangkaian berikut! | - Tentukanlah besar arus yang mengalir serta besar tegangan R1, R2 dan R3! |
| --- | --- |
| - Dua buah LED dirangkai parallel kemudian diseri dengan sebuah resistor 100Ω. Bila tahanan dalam kedua LED adalah 50Ω, berapakah tegangan yang mengalir pada LED tersebut bila sumber tegangannya 5V? |  |

KESIMPULAN

Setelah melakukan seluruh kegiatan, buatlah kesimpulan tentang hal-hal berikut ini:

- Bagaimana kondisi arus listrik pada rangkaian beban parallel?

- Bagaimana kondisi arus listrik pada rangkaian beban seri?

- Hukum apa yang berpengaruh pada arus listrik pada beban parallel?

- Bagaimana kondisi tegangan listrik pada rangkaian beban parallel?

- Bagaimana kondisi tegangan listrik pada rangkaian beban seri?

- Hukum apa yang berpengaruh pada tegangan listrik pada beban seri?

RUBRIK PENILAAN

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

HUKUM KIRCHHOFF

- Kisi – Kisi

| No | Tujuan Pembelajaran | Indikator | Level Soal | Bentuk Soal | Nomer Soal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Membuktikan konsep hukum Kirchhoff I melalui simulasi | Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff I melalui hasil simulasi | C5 (HOTS) | Esai | Kegiatan 1 |
| 2 | Membuktikan konsep hukum Kirchhoff II melalui simulasi | Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff II melalui hasil simulasi | C4 (HOTS) | Esai | Kegiatan 2 |
| 3 | Menghitung besar tegangan dan arus yang mengalir pada suatu rangkaian berdasarkan hukum kirchoff dengan benar | Peserta didik mampu menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff dengan benar | C3 | Esai | Kegiatan 3 dan 4 |

- Rubrik Penilaian

| No | Indikator | Bagian LKPD | SKOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff I melalui hasil simulasi | Kegiaatan 1 | Tidak ada jawaban yang benar | Hanya 1 item yang benar | Hanya 2 item yang benar | Hasil simulasi dan kedua jawaban benar |
| 2 | Peserta didik mampu menyebutkan konsep hukum Kirchhoff II melalui hasil simulasi | Kegiatan 2 | Tidak ada jawaban yang benar | Hanya 1 item yang benar | Hanya 2 item yang benar | Hasil simulasi dan kedua jawaban benar |
| 3 | Peserta didik mampu menghitung nilai arus dan tegangan pada rangkaian berdasarkan hukum Kirchhoff dengan benar | Kegiatan 3 dan 4 | Nilai <50 | Nilai 51-75 | Nilai 76-90 | Nilai > 90 |

Pedoman Penilaian Lembar Kerja Peserta Didik

Nilai=Jumlah Skor Diperoleh12 x 100

- Instrumen Penilaian

- Kegiatan 1

  - Data hasil simulasi

| No | Beban | I1 | I2 | I3 | I4 | Is (Arus yg melalui MCB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 | 1,6 A |  |  |  | 1, 6 A |
| 2 | R1 dan R2 | 1,6 A | 1 A |  |  | 2,6 A |
| 3 | R1, R2, dan R3 | 1,6 A | 1 A | 0,8 A |  | 3,4 A |
| 4 | R1, R2, R3, dan R4 | 1,6 A | 1 A | 0,8 A | 0,901 A | 4,3 A |

  - Menyimpulkan Hasil Percobaan

- Bagaimana hubungan antara I1 dan I2 terhadap Is?

Jawaban : Is merupakan penjumlahan dari I1 dan I2 atau kalimat dengan makna sama.

- Pada upgrade keberapa MCB akan trip, dan mengapa MCB bisa Trip?

Jawaban : Pada upgrade ke-4. Karena nominal MCB adalah 4 A sedangkan pada upgrade ke-4 total arus yang melewati MCB adalah 4,3A

- Kegiatan 2

- Data hasil simulasi

| No | R1 | V1 | Vled | Vs | Nyala LED (Mati/Redup/Terang/Meledak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1k Ω | 3,19 | 1,81 | 5 | Mati |
| 2 | 700 Ω | 3,16 | 1,84 | 5 | Redup |
| 3 | 500 Ω | 3,12 | 1,88 | 5 | Redup |
| 4 | 300 Ω | 3,07 | 1,93 | 5 | Redup |
| 5 | 100 Ω | 2,96 | 2,04 | 5 | Terang |
| 6 | 50 Ω | 2,89 | 2,11 | 5 | Meledak |

Terdapat 6 data percobaan, apabila 5 dari 6 percobaan telah benar maka hasil simulasi dianggap benar.

- Bagaimana hubungan antara V1 dan V2 terhadap Vs?

Jawaban : Vs merupakan penjumlahan dari V1 dan V2 atau kalimat dengan makna sama.

- Berdasarkan hasil percobaan, apa yang menyebabkan kecerahan LED berubah? Dan mengapa semakin kecil R1 LED semakin terang?

Jawaban : Karena dengan berubahnya tahanan R1, tegangan pada LED akan berubah. Hal ini terjadi karena sumber tegangan terbagi pada R1 dan LED.

Semakin kecil R1 menyebabkan tegangan pada R1 semakin kecil, dan karena tegangan sumber terbagi ke R1 dan LED secara setara maka tegangan pada LED akan semakin besar yang menyebabkan nyala LED semakin terang.

- Kegiatan 3

  - Soal Level 1

| - Diket : Imasuk I1 = 15A, I2 = ….? Ikeluar I3 = 3A, I4 = 12A, I5 =7A Jawab : ∑IMasuk=∑IKeluar I1+I2=I3+I4+I5 I2=I3+I4+I5-I1 I2=3+12+7-25 I2=22-15 I2=7 A Poin Total = 10 Proses benar = 5 Proses salah = 2 Hasil benar = 5 | - Contoh: Absen=10 Diket : Imasuk I1 = 1A, I2 =2A Ikeluar I3 = ..?, I4 = 100mA, I5 =500mA, I6=…? Jawab : Mencari I3: ∑IMasuk=∑IKeluar I1+I2=I3+I4 I3=I1+I2-I4 I3=1+2-0,1 I3=2,9A Mencari I6: ∑IMasuk=∑IKeluar I3=I5+I6 I6=I3-I5 I6=2,9-0,5 I3=2,4A Poin Total = 10 Proses benar = 2,5 Proses salah = 1 Hasil benar = 2,5 |
| --- | --- |

  - Soal Level 2

Panduan poin pernomor :  Total Poin 	= 10

Simulasi	= 3

proses benar 	= 3

proses salah 	= 1

Hasil benar 	= 3

| - Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) I =VR I1=VsR1 I1=104700 =2 mA Menentukan nilai I2 (Hukum Ohm) I1=VsR2 I1=1010000=1 mA Menentukan Is (Kirchhoff I) ∑IMasuk=∑IKeluar Is=I1+I2 Is=2+1 Is=3mA | - Contoh: Absen=10 Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) I =VR I1=VsR1+R2 I1=101000+2200 =3 mA Menentukan nilai I3 (Hukum Ohm) I1=VsR3 I1=102000=5 mA Menentukan Is (Kirchhoff I) ∑IMasuk=∑IKeluar Is=I1+I3 Is=3+5 Is=8mA |
| --- | --- |
| - Diket: R1=250 Ω, R2=200Ω, R3=150Ω, Vs=12V Menentukan nilai I1 (Hukum Ohm) I =VR I1=VsR1 I1=12250 =48 mA Menentukan nilai I2 (Hukum Ohm) I1=VsR2 I1=12200=60 mA | Menentukan nilai I3 (Hukum Ohm) I1=VsR3 I1=12150=80 mA Menentukan Is (Kirchhoff I) ∑IMasuk=∑IKeluar Is=I1+I2+I3 Is=48+60+80 Is=188mA Is=1,9 A |

- Kegiatan 4

Panduan poin per nomor :  Total Poin 	= 10

Simulasi	= 3

proses benar 	= 3

proses salah 	= 1

Hasil benar 	= 3

  - Soal Level 1

| - Menentukan besar Arus ∑ε+∑IR=0 -V1+V2+IR1+IR2=0 -20+10+1000I+2000I=0 -10+3000I=0 3000I=10 I=103000 I=0,003A I=3 mA | Menentukan VR1 V =I x R VR1=I xR1 VR1=0,003 x 1000 VR1 = 3V Menentukan VR2 V =I x R VR2=I xR2 VR2=0,003 x 2000 VR2 = 6V |
| --- | --- |
| - Contoh: Absen=10 Menentukan besar Arus ∑ε+∑IR=0 -V1-V2+IR1+IR2=0 -30-20+5000I+1000I=0 -50+6000I=0 6000I=50 I=506000 I=0,008A I=8 mA | Menentukan VR1 V =I x R VR1=I xR1 VR1=0,008 x 5000 VR1 = 40V Menentukan VR2 V =I x R VR2=I xR2 VR2=0,008 x 1000 VR2 = 8V |

  - Soal Level 2

| - Menentukan besar Arus ∑ε+∑IR=0 -Vs+IR1+IR2=0 -20+7500I+2500I=0 -20+10000I=0 10000I=20 I=2010000 I=0,002A I=2 mA | Menentukan VR1 V =I x R VR1=I xR1 VR1=0,002 x 7500 VR1 = 15V Menentukan VR2 V =I x R VR2=I xR2 VR2=0,002 x 2500 VR2 = 5V |
| --- | --- |
| - Contoh: Absen=10 Menentukan besar Arus ∑ε+∑IR=0 -Vs+IR1+IR2+IR3=0 -50+5000I+1000I+2000I=0 -50+8000I=0 8000I=50 I=508000 I=0,00625A I=6,3 mA | Menentukan VR1 V =I x R VR1=I xR1 VR1=0,00625 x 5000 VR1 = 31,25V Menentukan VR2 V =I x R VR2=I xR2 VR2=0,00625 x 1000 VR2 = 6,25V Menentukan VR3 V =I x R VR2=I xR3 VR2=0,00625 x 2000 VR2 = 12,5V |
| - Menentukan tahanan LED Paralel 1Rp=1R1+1R2 1Rp=150+150 1Rp=250 Rp=502=25Ω | Menentukan besar Arus ∑ε+∑IR=0 -Vs+IR1+IRp=0 -5+100I+25I=0 -5+125I=0 125I=5 I=5125 I=0,04A I=40mA Menentukan Tegangan LED V =I x R V=I xRp V=0,04 x 25 V = 1V |